嘉兴中升之星汽车销售服务有限公司新建（梅赛德斯-奔驰）

汽车4S店项目竣工环境保护设施验收意见

2025年7月10日，嘉兴中升之星汽车销售服务有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴中升之星汽车销售服务有限公司新建（梅赛德斯-奔驰）汽车4S店项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴中升之星汽车销售服务有限公司，建设地点为浙江省嘉兴经济技术开发区纺工路3718号丝韵广场A1-02商铺，租赁嘉兴世茂新世纪置业有限公司房屋，商铺面积5520.7平方米，设计年维修2800辆汽车（主要为一类小型汽车的喷漆维修、钣金维修、日常保养维护、轮胎修补等），年清洗2000辆小型汽车，年销售800辆小型汽车。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年5月，公司委托嘉兴市创盛环保科技有限公司编制了《嘉兴中升之星汽车销售服务有限公司新建（梅赛德斯-奔驰）汽车4S店项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》；2024年6月12日，嘉兴市生态环境局（经开）以嘉环（经开）登备〔2024〕29号文予以备案。本项目于2025年1月开工建设，2025年3月竣工并开始调试。目前本项目主体工程及环保治理设施已投入运行，已具备竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况

- 本项目实际总投资1700万元，其中实际环保投资65万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴中升之星汽车销售服务有限公司新建（梅赛德斯-奔驰）汽车4S店项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》所涉及环保设施。

- 二、工程变更情况

- 经自查，目前项目实际变动情况包括：通过审批的清洗废水治理措施为隔油沉淀净化工艺，目前项目实际清洗废水采用沉淀净化工艺，调整后仍可满足废水治理要求；通过审批的调漆、喷漆和烘干废气一并采用过滤棉、两级活性炭吸附净化处理后高空排放，目前项目实际调漆废气采用活性炭吸附净化处理，喷漆和烘干废气采用过滤棉、两级活性炭吸附净化处理，净化处理后的废气合并后高空排放，调整后仍可满足废气治理要求。

- 综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目清洗废水经隔油沉淀净化处理后纳入区域污水管网，生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目调漆废气收集后采用活性炭吸附净化处理，喷漆和烘干废气收集后采用过滤棉、两级活性炭吸附净化处理，净化处理后的废气合并通过15米高排气筒高空排放；冷媒废气、汽车尾气、打磨粉尘等产生量较小，全部无组织排放。

（三）噪声

项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，钣金等高噪声维修工序设置在远离厂界的位置；加强维修车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废包括废机油、含油/漆废抹布和手套、漆渣、废有机溶剂、废过滤棉、废活性炭、废油桶、含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、废机油滤芯、废旧铅酸蓄电池，委托嘉兴市云景环保科技有限公司统一清运处置；废零件、废轮胎收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已经具备一定的环境风险防范及应急措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2025年4月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2025年4月27、28日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂浓度日均值（范围）均低于《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877-2011）表2间接排放限值。

2、验收监测期间，项目调漆、喷漆和烘干废气治理设施出口苯系物、苯乙烯、乙酸酯类、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，项目苯系物、苯乙烯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度场界无组织监控浓度最大值符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物场界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，场区内非甲烷总烃无组织监控浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs的无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，项目东、南场界昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，西、北场界昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准。

- 4、项目废机油、含油/漆废抹布和手套、漆渣、废有机溶剂、废过滤棉、废活性炭、废油桶、含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、废机油滤芯、废旧铅酸蓄电池委托嘉兴市云景环保科技有限公司统一清运处置；废零件、废轮胎收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要包括化学需氧量、氨氮和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于项目总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，验收监测报告结论可信。验收组认为该项目已具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

嘉兴中升之星汽车销售服务有限公司

2025年7月10日